新疆医科大学第七附属医院医疗康养中心地下车库（总体）主体结构施工质量检测鉴定

技术参数及要求

- 一、项目概况：

- 对新疆医科大学第七附属医院医疗康养中心（原新疆老年社会福利园区民政设施项目）地下车库（总体）进行主体结构施工质量检测鉴定。

- 二、资质要求：

- 1、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的建筑工程质量检测机构资质证书

- 2、由新疆维吾尔自治区市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书

- 3、见证取样检测

- 4、地基基础工程检测

- 5、主体结构工程现场检测

- 三、检测参数：

2.1、钢筋混凝土结构建筑物按检测单元对混凝土柱、梁、板等混凝土构件的混凝土强度进行抽查，并对相关的资料进行核查。

检测方法：对混凝土构件强度检测采用非破损回弹法进行检测。

2.2、对混凝土构件外观质量缺陷进行抽查。

检测方法：采用现场观察检查的方法，观察是否有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、裂缝等外观质量缺陷。

2.3、对混凝土构件变形及损伤情况进行抽查。

检测方法：采用现场观察的抽查方法。

2.4、对框架柱截面尺寸与偏差进行抽查。

检测方法：采用钢尺检查。

2.5、对框架梁截面尺寸与偏差进行抽查。

检测方法：采用钢尺检查。

2.6对框架柱构件内的钢筋配置情况进行检测。

检测方法：采用钢筋扫描仪对框架柱最外侧受力钢筋数量进行检测，并核查相关的施工隐蔽验收资料。

2.7对框架梁构件内的钢筋配置情况进行检测。

检测方法：采用钢筋扫描仪对框架梁最外侧受力钢筋数量进行检测，并核查相关的施工隐蔽验收资料。

2.8对现浇板构件内的钢筋配置情况进行检测。

检测方法：采用钢筋扫描仪对板的受力筋、分布筋及位置、数量进行测定，并核查相关的施工隐蔽验收资料。

2.9对挡土墙及剪力墙构件内的钢筋配置情况进行检测。

检测方法：采用钢筋扫描仪对挡土墙内侧的水平筋、竖向筋的位置、数量进行测定，并核查相关的施工隐蔽验收资料。

- 四、服务期：自签订合同之日起至报告交付完成，甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后2 天内进场实施检测，乙方应在进场后10天内完成检测，现场作业完成后 14 天内，总周期约为26天。且甲方付款后提供检测报告（一式肆份）。

- 五、付款方式：合同签订生效后，甲方领取检测报告时一次性支付全部检测费，乙方向甲方提供增值税发票。

六、检验质量申诉：甲方收到检测（鉴定）报告之后，如对报告有异议，在收到报告后的十五日内可向乙方提出书面申诉，由乙方组织复查后出具补充说明，如再有异议，可委托《国家建筑工程质量安全检测中心》另行检测鉴定。