新疆医科大学第七附属医院屏蔽间建设

技术参数及要求

一、项目概况

医院区域第一住院B区13楼肿瘤科病区房间，制作4*3*2.4大小屏蔽间一间，满足医院现有高频热疗机使用需求，建设完成后设备摆放到位，正常开启对周边无影响方可验收，满足用电及治疗功能需求。

- 建设清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层铜网屏蔽顶面 | 铜网厚0.28mm 目数40 | ㎡ | 12 |
| 2 | 双层铜网屏蔽墙体 | 铜网厚0.28mm 目数40 | ㎡ | 45.6 |
| 3 | 地面屏蔽层 | 镀锌板厚=0.5mm | ㎡ | 12 |
| 4 | 屏蔽体龙骨 | 矩形龙骨35*50mm | ㎡ | 57.6 |
| 5 | 地面防潮绝缘层 | 橡胶绝缘板4mm | ㎡ | 12 |
| 6 | 手动电磁屏蔽门 | 2.0×1.0M | 扇 | 1 |
| 7 | 其他辅助材料 |  | 项 | 1 |
| 8 | 电源滤波器 | DL-2*30B | 只 | 1 |
| 9 | 屏蔽波导管 | 孔径70mm | 根 | 1 |
| 10 | 机房接地 |  | 套 |  |
| 11 | 室内地面装饰地板 | 复合地板 | ㎡ | 12 |
| 12 | 机房内四周装饰 | 塑扣板 | ㎡ | 45 |
| 13 | 机房吊顶 | 集成天花吊顶 | ㎡ | 12 |
| 14 | 底板衬板 | 外墙壁底板 | ㎡ | 45 |
| 15 | 直角弯脚地脚线 |  | ㎡ | 14 |
| 16 | LED灯管 |  | 套 | 2 |
| 17 | 电源插座 |  | 只 | 1 |
| 18 | 电源开关 |  | 只 | 2 |
| 19 | 其它管、线 |  | 批 | 1 |
| 20 | 其他辅助材料 |  | 项 | 1 |

- 备注：该项目为包干价，满足功能不限于上述清单内容，建成完成总价限价。

三、付款方式：验收合格后三个月内支付100%款项。

四、响应时间：自医院通知12小时以内到达现场测量并开始进入建设期。

五、建设周期：30个日历日，

六、质保期：2年。

器械设备科

2023年10月7日