新疆医科大学第七附属医院监控维修安装及采购项目技术参数及要求

一、维修监控内容

新疆医科大学第七附属医院监控停用点位20个，取消点位16个，新增点位46个,包含线路布放、管材布放、设备维修、安装、调测等。

- 设备参数

电梯摄像机参数：

200万星光迷你半球型网络摄像机

最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境

支持Smart侦测：10项事件检测，4项异常检测

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

支持萤石平台接入

支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储

1个内置麦克风

支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m

符合IP66，IK08，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：120 dB

调节角度：水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

焦距&amp;视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°

4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9°

补光灯类型：红外灯

补光距离：最远可达10 m

最大图像尺寸：1920 × 1080

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风

报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

复位：支持

产品尺寸：Ø110 × 58 mm

包装尺寸：252 × 160 × 95 mm

设备重量：345 g

带包装重量：635 g

启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W

供电方式：DC：12 V ± 25%

PoE：802.3af，Class 3

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复

防护：IP66，IK08

电梯网桥参数：

500米5.8G电梯网桥，802.11ac制式

网络接口：3个RJ45 ,10/100 Mbps自适应

组网方式：点对点

带机量：2路2M码流IPC

无线传输距离：500 m

工作温度：-30℃~70℃

安全：智能识别终端，终端准入管控

可靠：智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈

智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维

成对包装，免配置

三、资质要求：独立法人，具备信息系统集成服务资质。

四、工期：10天。

五、质保期：一年。

六、拦标价：48410元。

七、付款方式：合同签订生效后，施工完毕并通过验收合格后支付97%，质保期满一年支付剩余3%。

保卫科

2024年3月14日