生物指示剂培养箱技术参数

1控温范围：      20℃~100℃

2控温精度：       ≤±0.3℃

3时间设置范围：   1min~99h

4模块温度均匀性： ≤±0.3℃

5显示精度：       0.1℃

6温度稳定性：    ±0.3℃

7升温速度：      ≤6min(从20℃~56℃)

骨髓细胞分类计数仪技术参数

1骨髓细胞计数分析能对人体骨髓细胞进行计数、分析，当计数到预定总数时，会发出信号，并立即自动分析出完整的名项指标，有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、白红比例、粒红比例等，并能对主要指标依次自动显示，准确可靠。

2外周血细胞技术分析能对外周血中常见的5钟主要细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞进行技术分析，若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血中各种细胞输入电脑，立即能显示出各种细胞百分比及细胞总计数、各种细胞个数等指标，速度快、方便、正确。

3百分比、粒红比，白红比精确度-小数点后两位，误差±1个字。

红细胞沉降率测定仪技术参数

1应用范围：血液红细胞沉降率测定

2测量方式：定时扫描红外检测

3分析结果：魏氏法血沉值（mm/h）

4分析通道：30-60个

5测量范围：（1 - 140 ）mm/h

6读数精度：±0.1 mm

7结果分辨率：1mm/1h和1mm/2h

恒温箱参数要求

1.输入电压 220V

2.商品容量 50L

3.箱内温度：2℃-- 100℃可调控

4.可调温度：1度

5.使用环境：-25℃--40℃

6.频率：50HZ

7.功率：100W

8.触控按键

9.温度显示：LED数字显示

10安全锁：内嵌式安全锁

11报警设置：高低温报警，断电报警

- 脚轮配置：选配

离心机主要技术参数

  - 最高转速：6000rpm

  - 最大相对离心力：5474×g

  - 最大容量：100ml×8

  - 转速精度：±10rpm

  - 噪音≤58dB（A）

  - 定时范围：1～9999min/连续/短时离心

  - 微电脑控制、LCD液晶显示

  - 采用直流无刷无级调速电机驱动

  - 10种升、降速率选择

  - 15种自定义工作模式选择

11、 转速/离心力互设、同步显示

12、 两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时 切换方便

13、 运行中可随时更改参数，无需停机

14、 门盖双挂杆设计、磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

15、 目视平衡，无需专门称重配平

16、离心结束有声音提示

17、内置紫外消毒装置，确保离心机环境安全

- 基本配置

水平转子： 8×100ml，8×50ml，32×15ml，32×真空管（高、矮）一套

细胞标本包埋机参数

1.技术参数

1.1 最高转速：2500r/min

1.2最大容量：6×2个

1.3最大离心力：3000×g

1.4定时范围：0～99min

1.5整机噪声： ≤70dB(A)

1.6温控范围：室温+10～60℃

1.7电源： AC220V  50HZ  5A

1.8外型尺寸：610mm×520mm×290mm

1.9净重：50kg

1.10 预处理区：

准备区：95±3℃       操作区：70±3℃

2.性能指标

2.1转速范围：0-2500r/min,  允许差额在5%以内

2.2 控制精度：设备转速应与设定差额±5r/min   以内

2.3温度范围：室温+10～60℃,允许差额±5以内

2.4温度控制精度：设备内部温度应与设定值差额±5℃以内

2.5噪声：设备工作时，噪声低于70DB(A)

2.6水平：设备放置在水平地面或台面后，整机应与基准线水平